由滑块(活塞)、连杆、曲柄(曲轴)、机架(曲轴箱与气缸体)所组成的部分称为连杆机构——将滑块的往复运动变换为曲柄的回转运动。由两个齿轮和机架组成的齿轮机构用来传递两轴间的运动和动力；而由凸轮、推杆和机架所组成的凸轮机构又可将凸轮轴的转动变换为推杆的上下直移运动以控制进、排气阀的启闭。

动力系统：动力系统包括原动机及其配套装置。它用来向机器提供运动和动力，是机械系统的动力源。一般常用的原动机有电动机、内燃机、液压马达、气马达等，以各种电动机应用最为普遍。

执行系统：执行系统包括执行机构和执行构件。它用来驱动执行构件按给定的运动规律运动，从而完成机器的预期功能。执行系统一般处于机械系统的末端，执行构件直接与工作对象接触。一部机器可以只有一个执行机构，也可以把机器的功能分解成几个执行机构。

传动系统：传动系统介于动力系统和执行系统之间，是把动力系统的运动和动力传递给执行系统并实现运动形式、运动及动力参数的转换。例如，电动机都是作旋转运动，而机器的执行构件可能有旋转、往复移动、往复摆动、间歇移动和间歇摆动等多种运动形式，而且一般电动机的转速都比较高，而执行构件又要求不同的速度，所以传动系统的功能是把原动机的运动形式、运动及动力参数转变为执行部分所需的运动形式、运动及动力参数。机器的传动系统多数使用机械传动系统，即使用各种机构、零部件完成传动的功能，有时也采用液压或电力传动系统。机械传动是绝大多数机器不可缺少的重要组成部分。

控制系统：控制系统的功能是协调动力系统、执行系统和传动系统的动作，准确可靠地完成整部机器的功能。

辅助系统：辅助系统包括显示、信号、照明、润滑和冷却等，用来完成机器的辅助功能。