如图7-1外啮合棘轮机构所示，棘轮机构是由棘轮、棘爪及机架所组成。主动杆1空套在与棘轮3固连的从动轴上，作往复摆动。当主动杆1逆时针方向摆动时，其上用转动副连接的驱动棘爪2将插入棘轮的齿槽，推动棘轮转过一定角度，这时止动棘爪4在棘轮的齿背上滑动。当主动杆1顺时针方向摆动时，棘爪2在棘轮的齿背上滑过，而止动棘爪4则阻止棘轮随同主动杆1转动，使棘轮静止不动。为保证棘爪工作可靠，常利用弹簧5使止动棘爪4紧压在齿面上。这样，当主动杆1作往复摆动时，就实现了棘轮的单向间歇运动。

如图7-2单圆销槽轮机构所示，槽轮机构由安装有圆柱销的主动拨盘1、带有径向槽的从动槽轮2和机架组成。主动拨盘1逆时针作等速连续转动，当圆销A未进入槽轮的径向槽时，槽轮2因其内凹的锁止弧nn被主动拨盘1外凸的锁止弧mmm锁住而静止；当圆销A开始进入槽轮2的径向槽时，两锁止弧脱开，槽轮2在圆销A的驱动下顺时针转动；当圆销A开始脱离径向槽时，槽轮2因另一锁止弧又被锁住而静止。直至圆销A再次进入槽轮的另一个径向槽时，又重复上述运动。从而实现从动槽轮2的单向间歇转动。

槽轮机构的优点是结构简单，外形尺寸小，工作可靠，能准确地控制转角，机械效率高。缺点主要是在槽轮的起动和停止时加速度变化大、具有柔性冲击，且随着转速的增加或轮槽数的减少而加剧，因而不适用于高速的场合.

槽轮机构结构简单，工作可靠，在进入和脱离啮合时运动比较平稳，能准确控制转动角度，但槽轮的转角大小不能调节，在槽轮转动的始末位置存在柔性冲击，其冲击的大小程度随槽数的增加而减小，故一般用于转速较低和要求间歇转动的机械装置中。

不完全齿轮机构是由普通渐开线齿轮机构演化而成的一种间歇运动机构。与一般齿轮相比，不完全齿轮的轮齿不是布满整个圆周。

与其他间歇运动机构相比，不完全齿轮机构的结构简单，制造容易，工作可靠，设计时从动轮的运动时间和静止时间的比例可在较大范围内变化。其缺点是在进入和退出啮合时，速度有突变，引起刚性冲击，故只宜用于低速、轻载场合。