连杆机构是由若干个构件通过低副连接而成的机构，故又称为低副机构。它用以实现运动、动力的传递和变换。若连杆机构中所有的构件都在同一个平面或平行平面内运动，则称为平面连杆机构，否则为空间连杆机构。

平面四杆机构的基本型式是铰链四杆机构。如图1-1所示，所有运动副均为转动副的四杆机构，称为铰链四杆机构。

铰链四杆机构的两连架杆中，若有一杆为曲柄，另一杆为摇杆，则称此机构为曲柄摇杆机构。

具有两个曲柄的铰链四杆机构称为双曲柄机构。通常主动曲柄作等速转动时，从动曲柄作变速转动。

在双曲柄机构中，若其相对的两杆平行且长度相等，则称为平行四边形机构。其特点是两曲柄以相同的角速度同向转动，连杆作平动。

铰链四杆机构中，若两个连架杆均为摇杆，则称此机构为双摇杆机构。

整转副的条件是

1）构成整转副的构件之一为四个杆中的最短杆；

2）最短杆与最长杆的长度之和小于或等于其它两杆的长度之和，此即杆长条件

铰链四杆机构存在曲柄的条件是

1）存在整转副——即满足杆长条件；

2）以最短杆为连架杆或机架（整转副应位于机架上）。

四杆机构中是否有曲柄存在，首先应检验是否满足杆长条件。若满足杆长条件，当以最短杆为连架杆时，有一个整转副在机架上，存在一个曲柄，为曲柄摇杆机构；以最短杆为机架时，有两个整转副在机架上，存在两个曲柄，为双曲柄机构；当以最短杆为连杆时，整转副不在机架上，不存在曲柄，为双摇杆机构。若不满足杆长条件，机构中无整转副，不论哪个杆作机架，均无曲柄，只能获得双摇杆机构。

对于曲柄为原动件并且作等速回转，输出件作往复运动的连杆机构，输出件在往返两个行程中的平均速度一般是不同的。通常用慢速行程作为工作行程，快速行程作为返回行程，把机构的这一特性称为急回运动特性。急回程度用行程速比系数K衡量。

如图1-2铰链四杆机构的急回特性所示，在主动曲柄AB等速转动一周的过程中，有两次与连杆共线位置AB1C1和AB2C2，对应摇杆CD分别位于两个极限位置C1D和C2D。曲柄与连杆两次共线位置之间所夹的锐角称为极位夹角，用 表示。摇杆在两极限位置的夹角称为摆角，用表示。由图可知，当曲柄顺时针等速转过β1=180°＋ 时，摇杆自C1D摆至C2D，所需的时间为t1=1/1，则C点的平均速度v1=C1 C2/ t1；当曲柄继续转过2=180°－ 时，摇杆自C2D又摆回C1D，所需的时间为t2=2/1，C点平均速度v2=C2C1/ t2。由于1＞2，所以t1＞t2，故v2＞v1。由此可见，摇杆来回摆动的平均速度不同，具有急回运动特性。其行程速比系数

由上式可以看出，K值的大小取决于极位夹角 的大小。 ＞0°，K ＞1， 越大，K值越大，机构的急回特性越显著；反之，K值越小； = 0°，K=1，则机构无急回运动特性。

机构具有急回运动的条件是

1）原动件作等速整周回转运动；

2）输出件作往返两行程的运动；

3）极位夹角 ＞0°。

如图1-3铰链四杆机构压力角和传动角所示为曲柄摇杆机构，若不考虑构件惯性力、重力及运动副中摩擦力等的影响，原动件曲柄通过连杆作用于从动件摇杆上的力F沿连杆BC线方向，它与其作用点C的绝对速度vC之间所夹的锐角 称为压力角。力F在速度vC方向的有效分力Ft=Fcos；而在vC垂直方向的分力Fn=Fsin，Fn仅在转动副D中产生附加径向压力，增加摩擦阻止从动件摇杆的运动，所以是有害分力。力F与Fn之间所夹的锐角  称为传动角，它与压力角互为余角， =90°－。显然，压力角 愈小，传动角 愈大，有效分力Ft愈大，有害分力Fn愈小，对机构的传动愈有利。所以压力角 、传动角的大小反映机构对力的有效利用程度，由于连杆机构的传动角 借助于连杆BC与摇杆CD之间的夹角可较方便地确定，所以在连杆机构中常用传动角的大小来衡量机构的传力质量。但是在机构的运动过程中传动角的大小是变化的，为了保证机构传动良好，设计时通常应满足最小传动角min≥40°，对于高速和大功率的传动机械，应满足min≥50°。

机构的压力角=90°（或传动角=0°）时，机构所处的位置称为机构死点位置。