机械零件由于某种原因不能正常工作或达不到设计要求的性能时，称为失效。失效和破坏是两个不同的概念，失效并不单纯意味着破坏，而是具有更广泛的含义。机械零件常见的主要失效形式有：整体断裂、过大的残余变形、零件的表面失效和破坏正常工作条件引起的失效。

零件的表面失效主要有腐蚀、磨损和接触疲劳磨损（疲劳点蚀）。腐蚀是发生在金属表面的一种电化学或化学侵蚀现象，腐蚀的结果是使金属表面产生锈蚀，从而使零件表面遭到破坏。磨损是两个接触表面在作相对运动的过程中表面物质丧失或转移的现象，其中包括磨粒磨损、粘着磨损（胶合）、接触疲劳磨损（疲劳点蚀）。零件表面的接触疲劳，是指受到接触变应力长期作用的表面产生裂纹或微粒剥落的现象。腐蚀、磨损都是随工作时间的延续而逐渐发生的失效形式。

强度是指机械零件承受载荷时抵抗断裂或塑性变形的能力。强度准则是机械零件最基本的设计准则，强度失效包括：静应力作用产生的静强度断裂、变应力作用产生的疲劳断裂、塑性变形失效。对于这几种失效，强度准则要求零件危险截面的计算应力分别不超过材料的强度极限、零件的疲劳极限、材料的屈服极限。考虑到各种偶然性或难以精确分析的影响，引入安全系数S，强度准则的一般表达式为：。σ、σlim、[σ]——分别为零件工作时危险截面的计算应力、零件材料的极限应力、零件材料的许用应力，单位为MPa。

刚度是指零件在载荷作用下抵抗弹性变形的能力。当机械零件刚度不满足时，会产生过大的弯曲弹性变形或扭转弹性变形，如齿轮传动中，传动轴的弯曲变形过大会影响齿轮的正确啮合。因此对刚度要求较高的机械零件，如机床主轴、电动机轴等，设计时应满足刚度要求。刚度准则的一般表达式为：，，。y、θ、φ——分别为零件工作时的挠度、偏转角和扭转角；[y]、[θ]、[φ]——分别为零件的许用挠度、许用偏转角和许用扭转角。

耐磨性是指零件抵抗磨损的能力。如果机械零件之间作用有载荷并有相对运动存在，其工作表面都会出现磨损，此时，耐磨性是表示零件工作能力的主要指标。通常耐磨性是通过控制单位面积上的压力来达到控制磨损量的大小，耐磨性准则的一般表达式为：，p、[p]——分别为零件工作表面上的压力、许用压力，单位为MPa

机械零件发生周期性弹性变形的现象称为振动。机器中存在许多周期性变化的激振源。如齿轮的啮合、轴的偏心转动、滑动轴承的油膜振荡等。当上述激振源的振动频率（也称工作频率)等于或接近零件自身的固有频率时，零件将会发生共振，共振会使零件的振幅急剧增大，从而失去振动稳定性。其结果不仅会影响机械的正常工作，而且还可能发生破坏性事故。因此，对于高速机械或对振动、噪声有限制的机械，设计时都应使零件的工作频率避开零件的固有频率，即满足振动稳定性准则。通常应保证：或者。fp、 f——分别为受激振作用零件的激振频率、固有频率。

作用在机械零件上的力和力矩，统称为载荷。载荷分为静载荷和变载荷两大类。静载荷是指大小、作用位置和方向不随时间变化或缓慢变化的载荷，如锅炉压力。变载荷是指大小、作用位置或方向随时间变化的载荷，如汽车悬架弹簧和自行车的链条工作时所受的载荷。

机械零件上所受载荷还可分为名义载荷、工作载荷、计算载荷。名义载荷是指在理想的平稳工作条件下作用在零件上的载荷，或者根据名义功率用力学公式计算出作用在零件上的载荷。工作载荷是指机器正常工作时所受的实际载荷。由于在实际工作中，零件还会受到各种附加载荷的作用，所以工作载荷难以确定。在通常情况下引入载荷系数来考虑这些因素的影响，载荷系数的取值和计算在以后各有关章节中将具体说明。机械零件的设计计算一般按计算载荷进行。计算载荷等于载荷系数与名义载荷的乘积，即Fca=KF；Tca=KT。F、T——分别为作用在机械零件上的名义载荷（力、力矩）；Fca、Tca——分别为作用在机械零件上的计算载荷（力、力矩）。

在载荷作用下，机械零件的截面（或表面）上将产生应力，根据应力随时间变化的情况，应力可分为静应力和变应力。不随时间变化或变化缓慢的应力称为静应力。只能在静载荷作用下产生；随时间变化的应力称为变应力，变应力是多种多样的，可以在变载荷作用下产生，也可以在静载荷作用下产生。随时间作周期性变化的应力，称为稳定变应力。

危险截面处的计算应力不超过许用应力，其表达式为：

危险截面处的安全系数不小于许用安全系数，其表达式为：

变应力作用下，机械零件的主要失效形式是疲劳断裂。表面无缺陷的金属材料，其疲劳断裂过程可分为三个阶段。第一阶段是零件表面上应力较大处的材料发生剪切滑移，产生初始微裂纹，形成疲劳源，疲劳源可以有一个或数个；第二阶段是裂纹端部在切应力作用下发生反复的塑性变形，使微裂纹逐渐扩展；第三阶段是当裂纹扩展到一定程度使剩余截面的静强度不足时，就发生断裂。

疲劳断裂具有以下特征：

（1）疲劳断裂的最大应力远比静应力下材料的强度极限低，甚至比屈服极限低；

（2）疲劳断口均表现为无明显塑性变形的脆性突然断裂；

（3）疲劳断裂是损伤积累形成的结果。

疲劳断裂不同于一般静力断裂，它是损伤（裂纹扩展）到一定程度后，才发生的突然断裂。所以疲劳断裂与应力循环次数（即使用期限或寿命）密切相关。

影响机械零件疲劳强度的因素很多，有应力集中、零件尺寸、表面状态、环境介质、加载顺序等，其中前三种因素最为重要。

在变应力作用下确定许用应力，应取材料的疲劳极限作为极限应力。同时还应考虑零件危险截面的应力集中、绝对尺寸大小和表面状态的影响。