机构是传递运动和力或者导引构件上的点按给定轨迹运动的机械装置。机构主要由彼此间形成可动连接的基本元件组成。通常将承受载荷后，可忽略弹性变形的基本元件称为构件，将构件间的可动连接称为运动副。因此，机构的组成要素通常为构件和运动副。

如果组成机构的各构件都在同一平面或互相平行的平面内相对运动，则称为平面机构，否则称为空间机构。

构件是组成机构的基本要素之一。构件是由一个或多个零件刚性连接组成。从运动学的观点来说，构件是机构中的一个运动单元体，简称杆。

两个构件直接接触而又能产生相对运动的连接称为运动副。运动副是组成机构的另一基本要素。

当两个构件连接形成运动副后，构件之间的直接接触使某些独立运动受到限制，自由度便随之减少。把对构件独立运动所施加的限制称为约束。每引入一个约束，构件便失去一个自由度。约束数完全取决于组成运动副两构件的接触形式。

在平面机构中，两构件之间的接触为面接触的运动副称为低副。低副按运动形式分，又可分为转动副和移动副。

转动副  如图1-1  转动副所示，构件1和构件2通过圆柱面接触构成运动副，如把坐标系选在构件1上，运动副约束了构件2相对构件1的x、y方向的移动，只允许两构件绕z轴作相对转动，所以称为转动副或回转副，又称为铰链。

移动副  如图1-2  移动副所示，构件1和构件2通过平面接触构成运动副，如把坐标系选在构件1上，运动副约束了构件2相对构件1的x方向移动和绕z轴的转动，只允许两构件沿y轴作相对移动，称为移动副。

在平面机构中，两构件之间的接触为点、线接触的运动副称为高副。

如图1-3  高副所示，两构件之间为点、线接触，运动副约束了构件2相对构件1沿公法线n－n方向的移动，允许两构件沿公切线t－t方向作相对移动和允许两构件绕过接触点P且垂直t-n平面的轴作相对转动，所以平面高副仅限制了一个方向的运动，引入了一个约束，保留了两个相对自由度。

将两个以上的构件通过运动副连接而组成的系统称为运动链。

在运动链中，若将某一构件作为参考坐标系，并给定另外一个或若干个构件以确定的运动规律运动，则运动链中的其余构件的运动便随之确定，这种运动链则称为机构。组成机构的构件根据其在运动链所起的作用分为三类：

（1）机架：机架是机构中相对固定不动的构件，是研究其它构件运动的参考坐标系。

（2）原动件（输入件）：原动件是机构中由外界作用有驱动力或驱动力矩，且运动规律已知的构件。

（3）从动件：从动件是机构中除机架和原动件之外，其它所有随原动件运动的构件。在从动件中将运动或动力输出或执行某一任务的从动构件称为输出件(执行件)。

在平面机构中，设机构的构件总数为N。由于机架是固定构件，其自由度为零，活动构件数n ＝N－1。活动构件在用运动副连接前，是不受约束的自由构件，每一个自由构件有三个自由度，则全部活动构件的总自由度数为3n。当构件通过运动副连接后，构件之间的相对运动受到了限制，也就是受到了约束。若低副数用PL表示，高副数用PH表示，全部运动副在机构中所引入的约束总数为2PL＋PH，因此，平面机构的自由度F的计算公式为F ＝3n－2PL－PH

机构要实现预期的运动，首先须使其具有运动的可能性，即机构自由度不应小于或等于零。若自由度F≤ 0，则说明构件之间不可能存在任何相对运动。机构具有确定运动的条件是：机构的自由度必须大于零，且原动件数必须等于自由度。

两个以上的构件在垂直于各构件的运动平面的同一轴线上，组成多个转动副时，这多个转动副投影在机构的运动平面上发生了重叠，这种重叠的转动副称为复合铰链。

局部自由度是指机构中某些构件的局部独立运动，不影响机构其它构件的运动。

在机构中与其他约束作用重复而对机构运动不起独立限制作用的约束，称为虚约束。由于虚约束是重复的约束，在计算机构自由度时应去除。

当构件2相对构件1作平面运动时，在任意瞬时，其相对运动都可以看作是绕某一重合点的转动，该重合点称为速度瞬心，简称瞬心。因此瞬心是两构件绝对速度相等（包括方向相同和大小相等）、相对速度为零的瞬时等速重合点。

根据构成瞬心的两个构件是否均处于运动状态，瞬心可分为两种，即绝对瞬心和相对瞬心。若其中一个构件为机架，则瞬心的绝对速度为零，该瞬心称为绝对瞬心。若两个构件均为活动构件，两个构件的绝对速度相等、相对速度为零，该瞬心称为相对瞬心。