齿轮传动中两齿轮的转速之比称为传动比。不论两齿轮齿廓曲线形状如何，其平均传动比总等于齿数z的反比，即。但其瞬时传动比（i12=1/2）则与齿廓的形状有关。

齿轮的瞬时传动比与齿廓形状有关，可根据齿廓曲线的形状确定齿轮的传动比；反之，也可以根据给定的传动比确定齿廓曲线的形状。

实际中心距与设计中心距略有变化时，传动比仍能保持不变的特性，称为中心距可分性。

两渐开线齿廓的啮合点在固定平面内的轨迹称为啮合线。在齿廓啮合的过程中，啮合点K沿啮合线移动，这条啮合线就是齿廓在啮合点的公法线，即两基圆的内公切线N1N2。由于啮合线与两齿廓啮合点的公法线重合，且在齿轮传动中啮合线为一定直线，而两齿廓间的正压力又是沿啮合点的公法线方向作用的，故知渐开线齿轮在传动过程中，齿廓间的正压力方向始终不变。这对于齿轮传动的平稳性是很有利的。

N1N2线是齿轮啮合传动过程中一条非常重要的线段，它是两齿廓在啮合点的公法线、两基圆的内公切线、啮合线和不计摩擦时两齿廓间的力作用线。

如图5-1渐开线齿廓啮合具有可分性所示，两节圆过节点的公切线t-t与啮合线N1N2所夹的锐角，称为啮合角，用表示。很显然，啮合角随中心距的变化而变化，中心距越大，啮合角越大，当中心距确定后，在啮合过程中啮合角是一个常数。

两齿廓在节点啮合时，t-t就是节圆上啮合点的速度方向，N1N2就是啮合点的正压力方向，因此啮合角即节圆上的压力角。

如图5-2外齿轮各部分名称所示，各部分的名称和表示符号如下：

齿顶圆  过轮齿顶端所作的圆称为齿顶圆，其直径和半径分别用da、ra表示。

齿根圆  过轮齿槽底所作的圆称为齿根圆，其直径和半径分别用df、rf表示。

任意圆齿厚、齿槽宽、齿距  在任意一半径为rK的圆周上所量得的一个轮齿两侧齿廓间的弧线长度称为该圆上的齿厚，用sK表示；一个齿槽两侧齿廓间的弧线长度称为该圆上的齿槽宽，用eK表示；相邻两个轮齿同侧齿廓间的弧线长度称为该圆上的齿距，用pK表示，显然有：

pK= sK +eK

法向齿距  沿齿廓任意点法线方向相邻两个轮齿同侧齿廓间的距离称为法向齿距，用pn表示，根据渐开线的性质，其大小等于基圆齿距pb。

分度圆  为了便于计算齿轮各部分的尺寸，在齿轮上人为规定了一个圆，即分度圆，其直径和半径分别用d、r表示，齿厚、齿槽宽、齿距分别用s、e、p表示。

齿顶高、齿根高、齿全高  轮齿介于分度圆与齿顶圆之间的部分，称为齿顶，其径向高度称为齿顶高，用ha表示；轮齿介于分度圆与齿根圆之间的部分，称为齿根，其径向高度称为齿根高，用hf表示；齿顶高与齿根高之和称为齿全高，用h表示，显然有：

齿宽：轮齿沿轴线方向的宽度，称为齿宽，用b表示

齿数  齿轮轮齿的个数，用z表示，其值应为整数。

模数  齿轮的齿距可以反映轮齿的大小。在分度圆上，有：

因而分度圆直径为

由于是无理数，分度圆直径也将为无理数，这对于分度圆这个计算基准来说，是不方便的，会造成计算的麻烦。因此，为了方便设计、计算、加工和检验等，人为地把分度圆齿距和的比值定义为模数，用m表示，即

齿轮的分度圆直径

分度圆齿距

模数m是决定齿轮轮齿大小的参数，模数越大，齿轮的齿距越大，齿厚越大，轮齿的尺寸越大。

通常所说的齿轮压力角指的是齿廓在分度圆上的压力角，用表示。根据式（5-3）有

当m、z确定后，r即为定值，但若不同，则基圆大小不同，所以是决定渐开线齿廓形状的重要参数。

国家标准规定：齿轮分度圆上的压力角为=20 。但在一些特殊场合，也采用其它的值

齿顶高系数  齿顶高ha用齿顶高系数与模数m的乘积表示，即

径向间隙系数（顶隙系数）  齿根高比齿顶高要大一些，以便在啮合时一个齿轮的齿顶圆和另一个齿轮的齿根圆之间形成间隙，称为径向间隙（或顶隙），用c表示，径向间隙既有利于储存润滑油，也避免两齿轮卡死。径向间隙用径向间隙系数c*与模数m的乘积表示，即

故齿根高

齿全高

具有下列特征的齿轮称为标准齿轮：

（1）分度圆上具有标准模数m和标准压力角；

（2）分度圆上的齿厚和齿槽宽相等，即s = e = πm/2；

（3）齿轮具有标准的齿顶高和齿根高，即，。

不具有上述特征的齿轮称为非标准齿轮。

两直齿圆柱齿轮的正确啮合条件为：两齿轮的模数和压力角应分别相等。

轮齿不受力一侧齿廓间的间隙称为齿侧间隙，简称侧隙。一对齿轮传动时，为了在齿廓间能形成润滑油膜，避免因轮齿受力变形、摩擦发热而膨胀所引起的挤压现象，在齿侧间必须留有间隙，但侧隙的存在会产生换向冲击，影响传动的平稳性，造成瞬时传动比不等于常数。另外，对运动精度要求较高的仪器、仪表等，侧隙的存在会产生回差。因此这个侧隙只能很小，一般是由齿轮制造公差来保证。对于齿轮的设计，仍然按无侧隙进行。

仿形法又称成形法，是用成形刀具直接加工出齿轮的齿形，即加工刀具的刀刃轴截形与被加工齿轮的齿槽形状相同。采用的刀具有盘状铣刀和指状铣刀。

范成法又称为包络法、展成法或共轭法，是目前齿轮加工中应用最广泛的方法，如插齿、滚齿、剃齿和磨齿等都属于这种方法。它是利用一对齿廓互相啮合时，其共轭齿廓互为包络线的原理，它的特点是刀刃包络线就是被加工齿轮的轮齿形状。

在用范成法加工标准齿轮时，有时会发生齿根的渐开线被切去一部分的现象，即根切现象。

不根切应满足

不发生根切的最少齿数为

表5-1不发生根切的最小齿数Zmin表示不同压力角和齿顶高系数时的zmin。

可以通过两种方法避免发生根切现象，一是修改设计参数，减小齿顶高系数和增大压力角。理论上来说，减小齿顶高系数和增大压力角可以减小zmin，但齿顶高系数和压力角是标准值，不能随意改变，否则就要采用非标准的刀具。另一种方法就是改变刀具的相对位置，即刀具相对轮坯中心外移，使刀具的齿顶线不再超过极限啮合点，这就是变位修正法。

一对直齿圆柱齿轮啮合时，两轮齿廓曲面的接触线是与轴线平行的直线，而一对斜齿圆柱齿轮啮合时，两轮齿廓曲面的接触线是斜直线。因此，与直齿轮相比，斜齿轮具有如下特点。

（1）两齿廓的接触线与齿轮轴线成b角，长度由短变长进入啮合，由长变短退出啮合，因而传动较直齿轮平稳，冲击、振动和噪音较小。

（2）轮齿是螺旋形的，所以在啮合区内，齿面上的接触线的总长度要比直齿轮的长，这将会减小齿面的接触应力，提高齿轮的承载能力。

在斜齿轮上，与轴线垂直的平面称为端面，其上的参数以下标“t”表示，与轮齿螺旋线方向垂直的平面，称为法面，其上的参数以下标“n”表示。这两个面上轮齿的齿形是不同的。由于在加工斜齿轮时，刀具通常是沿着螺旋线方向进刀的，所以斜齿轮的法面参数应该是与刀具参数相同的标准值。但是，由于斜齿轮的法向截面不是圆，只有在端面上才是圆形，相当于一对直齿圆柱齿轮的啮合传动，为能方便利用直齿轮几何尺寸计算公式，斜齿轮的几何尺寸均在端面计算，因此，必须建立法面参数与端面参数的换算关系。

斜齿轮几何尺寸在端面与直齿轮完全相同，故分度圆直径按端面模数计算

斜齿轮的标准中心距为

蜗杆蜗轮机构是用来传递两交错轴之间运动的一种齿轮机构，通常取其交错角Σ=90°

蜗杆与螺杆相似，也有左旋和右旋之分，但通常右旋较多。对蜗杆不再用螺旋角1，而用导程角（螺旋升角）1作为螺旋线的参数。1是螺旋线的切线方向t-t与蜗杆端面间所夹的锐角。一般交错角Σ=90°，因此蜗杆的导程角1和蜗轮的螺旋角2应相等，即1=2（为简化，下标1可省略）。对蜗杆，z1通常不再称为齿数，而称为头数。z1=1和z1=2分别称为单头蜗杆和双头蜗杆，z1>3时称为多头蜗杆。

相当于齿条，蜗轮的齿形是渐开线，因此蜗轮蜗杆的传动相当于渐开线齿轮与直齿条的啮合传动。故蜗杆传动的正确啮合条件为：蜗杆轴面的模数和压力角分别等于蜗轮端面的模数和压力角，且蜗杆与蜗轮旋向相同。

蜗杆蜗轮机构的基本参数标准值取在中间平面，即蜗杆的轴面参数和蜗轮的端面参数是标准值。

在一个导程l中，螺旋线的条数，即为蜗杆的头数z1。一般可取z1=1~10，推荐取z1=1，2，4，6。当要求传动比较大或反行程自锁时，z1取小些；当要求传动效率高时，z1取大些。蜗轮z2的齿数则按传动比计算而得。对于动力传动，一般推荐z2=29~70。因为z2过大时，啮合蜗杆的长度增大，蜗杆的刚度降低。

国家标准规定，阿基米德蜗杆的压力角=20。另外又规定，在动力传动中，当导程角1>30时，推荐采用=25；在分度传动中，推荐用=15或12。

蜗杆机构的传动比为

蜗轮蜗杆啮合特点为：

（1） 可以实现较大的传动比，结构紧凑。一般传动比i12=10~80，在一些手动和分度机构中可达i12=300。

（2） 啮合为线接触，传动平稳，噪声小。

（3） 当蜗杆导程角小于当量摩擦角，即<v时蜗杆蜗轮机构具有自锁性。即当蜗轮主动时不能传动，因此常用于起重机械等需要自锁性的场合。

（4） 齿面滑动速度大，易产生发热、胶合、磨损，故蜗轮常用耐磨材料，如青铜制造，因此成本较高，而且还要求良好的润滑和散热条件。

（5）由于滑动速度大，蜗杆蜗轮机构的机械效率较低，一般只有0.7~0.8。具有自锁性的机构则低于0.5。因此它不宜用于功率较大的传动和长时间运转的传动。

（6）轴向力较大