机械是在外力作用下运转的。当忽略机械中各运动副的摩擦力，各种外力可划分为驱动力和工作阻力两类。

机械上的力可以是不同运动参数（位移、速度、时间等）的函数，称为力的机械特性。驱动力一般由原动机提供，各种原动机具有不同的机械特性，其特性可以用线图或解析式表示。

工作阻力通常指机械系统的执行部分所承受的工作载荷，是机械正常工作时必须克服的外载荷。其变化规律取决于机械的工作特点。常见的工作阻力的机械特性有以下几种：

（1）工作阻力是常数  如起重机械起吊货物时，货物的重力为常数；

（2）工作阻力是位置的函数  如弹簧的弹性力、曲柄压力机滑块上的作用力等。

（3）工作阻力是速度的函数  如鼓风机、搅拌机等，其转速越高，工作阻力越大。

（4）工作阻力是时间的函数  如揉面机随加工时间的增加，面粉的粘度越大，工作阻力也就越大。

机械在运转过程中，由于结构不对称、加工及装配中的误差和材质不均匀等原因，导致其质心与回转轴线不重合，从而产生离心惯性力。这种惯性力将在运动副中引起附加的动压力。这不仅会增大运动副中的摩擦和构件中的内应力，降低机械效率和使用寿命，而且由于这些惯性力一般都是呈周期性变化的，所以必将引起机械及其基础产生强迫振动。如其频率接近机械的固有频率，还将引起共振，不仅影响到机械本身，还会使附近的工作机械及厂房建筑受到影响甚至破坏。

在机械中，由于各构件的结构及运动形式的不同，对所产生的惯性力和惯性力矩的平衡方法也不同，机械的平衡问题可分为转子的平衡和机构的平衡两种类型。

转子的轴向宽度b与其直径D的比值，称为宽径比。对于宽径比b/D≤0.2，如齿轮、盘形凸轮、带轮等，它们的质量可以近似认为分布在垂直于其回转轴线的同一平面内。若其质心不在回转轴线上，当转动时，偏心质量将会产生离心惯性力。因这种不平衡现象在转子静态时即可表现出来，故称其为静不平衡。

即使转子的质心在回转轴线上，由于各偏心质量所产生的离心惯性力不在同一回转平面内，因而将形成惯性力矩，所以构件仍然是不平衡的。这种不平衡现象只有在回转时才能显示出来，故称其为动不平衡。