轮系在运转时，所有齿轮的几何轴线相对于机架的位置都是固定不变的，这样的轮系称为定轴轮系。

轮系运动时如果至少有一个齿轮的几何轴线相对于机架的位置不固定，而是绕着某一固定轴线转动，这样的轮系就称为周转轮系。

在实际机械中所用的轮系，往往既包含定轴轮系部分，又包含周转轮系部分，或者是由几个基本周转轮系所组成，这种复杂的轮系统称为复合轮系。

轮系运转时，其输入轴的角速度（或转速）与输出轴的角速度（或转速）之比称为轮系的传动比。若输入轴用“A”，输出轴用“B”表示，则其传动比的大小为：

计算复合轮系传动比的正确方法应该是

（1）正确区分各个基本轮系；

（2）分别列出各基本轮系的传动比方程式；

（3）建立各基本轮系之间的联系；

（4）把各基本轮系传动比方程式联立求解，即可求得复合轮系的传动比。

这里最关键的问题是正确区分各个基本轮系。所谓基本轮系，指的是单一的定轴轮系或单一的周转轮系。在划分基本轮系时，首先要找出各个单一的周转轮系。周转轮系的特点是具有行星轮，所以首先要找到行星轮，然后找出系杆（它是支承行星轮的构件），以及几何轴线与系杆重合且直接与行星轮相啮合的所有中心轮。每一个系杆，连同系杆上的行星轮和与行星轮相啮合的中心轮就构成一个基本的周转轮系。将所有周转轮系划分出来以后，剩下的那些由定轴齿轮组成的部分就是定轴轮系。

计行星轮系时，轮系中各齿轮的齿数不是随意选取的，必须满足以下四个条件：1. 齿数的确定首先要保证实现给定的传动比；2. 为保证行星轮系能正常运转，其基本构件的回转轴线必须重合于同一轴线上，此即同心条件；3. 行星轮系中通常采用多个均匀分布的行星轮，这样，载荷由多对齿轮来承受，可大大提高承载能力；又因行星轮均匀分布，中心轮上作用的合力将为零，系杆上所受的行星轮的离心惯性力也将得以平衡，可大大改善受力状况。为使各个行星轮都能均匀分布地装入两个中心轮之间，行星轮的数目与各轮齿数之间必须有一个确定的关系。否则，当第一个行星轮装入后，其余行星轮便可能无法均布装入；4. 为了保证相邻两行星轮的齿顶不发生碰撞和干涉，要求两行星轮的中心距应大于其齿顶圆半径之和，这称为邻接条件。