离合器一般由主动部分、从动部分、接合部分、操纵部分等组成。主动部分与主动轴固定联接，主动部分还常用于安装接合元件。从动部分有的与从动轴固定联接，有的可以相对于从动轴作轴向移动并与操纵部分相联，从动部分上安装有接合元件。操纵部分控制接合元件的接合与分离，以实现两轴间转动和转矩的传递或中断。

离合器应满足的基本要求是：1)分离、接合迅速，平稳无冲击，分离彻底，动作准确可靠；2)结构简单，重量轻，惯性小，外形尺寸小，工作安全，效率高；3)接合元件耐磨性好，使用寿命长，散热条件好；4).操纵方便省力，制造容易，调整维修方便。

离合器按其工作原理可分为牙嵌式离合器和摩擦式离合器两类；按操纵方式可分为机械式离合器、电磁式离合器、液压式离合器和气压式离合器，电磁式离合器在自动化机械中作为控制转动的元件而被广泛应用；按控制方式不同离合器可分为操纵式和自动式，自动式离合器有超越离合器、离心离合器和安全离合器等，能够在特定的工作条件下（如一定的转矩、转速或回转方向）自动接合与分离。

牙嵌式离合器：一个半离合器（主动部分）用平键与主动轴联接，另一个半离合器（从动部分）用导向平键或花键与从动轴联接，并可用操纵机构操纵使其轴向移动以实现离合器的接合与分离。传递转矩是靠两半离合器端面上两相互啮合的牙齿来实现的。

牙嵌式离合器常用的牙形有：矩形、三角形、梯形和锯齿形等。

（1）矩形齿：无轴向分力，齿的强度低，磨损后间隙无法补偿，难于接合，只能用于静止状态下手动离合的场合，应用较少。

（2）三角形齿：便于结合与分离，强度较弱，用于传递小转矩的低速离合器，牙数一般为15～60。

（3）梯形齿：牙的强度高，承载能力大，能自行补偿磨损产生的间隙，并且接合与分离方便，但啮合齿间

的轴向力有使其自行分离的可能。这种牙形的离合器应用广泛，牙数一般为3～15。

（4）锯齿形：牙的强度高，承载能力最大，但仅能单向工作，反向工作时齿面间会产生很大的轴向力使离合器自行分离而不能正常工作，牙数一般为3～15。

牙嵌离合器的常用材料为低碳合金钢，如 20Cr、20MnB，经渗碳淬火等热处理后使牙面硬度达到56~62HRC。有时也采用中碳合金钢如 40Cr、45MnB，经表面淬火等热处理后硬度达48~58HRC。

牙嵌式离合器的特点是结构简单，尺寸紧凑，工作可靠，承载能力大，传动准确，但在运转时接合有冲击，容易打坏牙齿，所以一般离合操作只在低速或静止状况下进行。

牙嵌离合器可以借助电磁线圈的吸力来操纵，称为电磁牙嵌离合器。电磁牙嵌离合器通常采用嵌入方便的三角形细牙，它依据信息而动作，便于遥控和程序控制。

摩擦式离合器是靠接合元件间产生的摩擦力来传递转矩的。接合元件所受的正压力F调整确定后，接合元件之间的最大摩擦力随之确定，离合器传递的最大转矩Tmax也随之确定。离合器正常工作时所传递的转矩T应小于或等于最大转矩Tmax。当过载时，接合元件间产生打滑，保护传动系统中的零件不致损坏。打滑时，接合元件磨损严重，摩擦消耗的功转变为热量使离合器温度升高，将影响到离合器的正常工作。

摩擦式离合器接合元件的结构形式有：圆盘式、圆锥式、块式、钢球式和闸块式等。摩擦式离合器的类型很多，最常见的是圆盘式摩擦离合器。