带传动是一种应用很广泛的挠性机械传动，它由带轮（主动带轮和从动带轮）和传动带组成。带传动分为摩擦型带传动如图13-1摩擦型带传动和啮合型带传动如图13-2啮合型带传动两类，前者利用带和带轮间的摩擦力进行传动，后者利用带上凸齿与带轮齿的啮合进行传动。

摩擦型带传动的优点是：1）带是弹性体，能缓冲吸振，故传动平稳，噪声小；2）过载时，带在带轮上打滑，可防止其它零件损坏；3）适用于两轴中心距较大的场合；4）结构简单，易于制造和安装，故成本较低。

主要缺点是：1）摩擦型带传动有弹性滑动和打滑的现象，传动比不恒定；2）传动效率较低；3）带的寿命较短；4）需较大张紧力，轴和轴承受力较大；5）外廓尺寸较大。

在带传递的功率一定时，减小带轮的直径，会减小带速，增加带传动的有效拉力，从而导致V带根数的增加。这样不仅增大了带轮的宽度，而且也增大了载荷在V带之间分配的不均匀性。另外，带轮直径的减小，增加了带的弯曲应力，导致疲劳寿命降低。一般情况下，应保证dd1ddmin。

传动比大，会减小带轮的包角（中心距一定时），从而减小极限有效拉力Fec。当带轮的包角减小到一定程度时，带传动就会打滑，从而无法传递规定的功率。因此，传动比一般为i7，推荐值为i=2~5。

当带传递的功率一定时，提高带速，可以减小带传动的有效拉力，相应地减少带的根数或者V带的横截面积，总体上减小带传动的尺寸；但提高带速，也增大了V带的离心力，从而减小带与带轮间的压力，使极限有效拉力Fec减小，导致传动能力下降，同时提高带速也增加了单位时间内带的循环次数，不利于提高带传动的疲劳强度和寿命。由此可见，带速不宜过高或过低，一般推荐v=5~25m/s，最佳带速为v=20~25m/s。

中心距大，可以增加带轮的包角（带轮直径一定时），减少单位时间内带的循环次数，有利于提高带的寿命。但是中心距过大，则会加剧带的波动，降低带传动的平稳性，同时增大带传动的整体尺寸。中心距小，则有相反的利弊。一般初选带传动的中心距a0为。

链传动是一种以链条为中间挠性件的啮合传动，它由装在平行轴上的小链轮、大链轮和绕在链轮上的链条组成，如图13-3链传动所示。 通过链轮轮齿和链条链节的啮合来传递运动和动力。

与摩擦型带传动相比，链传动没有弹性滑动和整体打滑现象，因而能保持准确的平均传动比，传动效率较高；又因为链条不需要像带那样张的很紧，所以作用于轴上的压轴力较小；链条采用金属材料制造，在同样的使用条件下，链传动的整体尺寸较小，结构较为紧凑；链传动能在高温、高湿、粉尘等恶劣条件下工作。同时能在低速重载下较好的工作。

与齿轮传动相比，链传动的制造和安装精度要求较低，成本低廉；在远距离传动时，其结构比齿轮传动轻便的多。

链传动的主要缺点是：在两根平行轴间只能用于同向回转；运转时不能保持恒定的瞬时传动比；磨损后易发生跳齿；工作时有噪声；不适用于在载荷变化很大、急速反向和频繁启动的场合，无过载保护作用.

链条按用途不同分为传动链、起重链和曳引链三种。传动链在机械传动中主要用来传递运动和动力，应用较为广泛，起重链和曳引链主要用在运输和起重机械中，本章只介绍传动链。

传动链按结构的不同又分为传动用短节距精密滚子链（简称滚子链）、齿形链等类型。其中滚子链常用于传动系统的低速级。

滚子链的结构如图13-4所示，它由滚子、套筒、销轴、内链板和外链板所组成。 内链板与套筒之间、外链板与销轴之间为过盈配合；滚子与套筒之间、套筒与销轴之间均为间隙配合。当内、外链板相对挠曲时，套筒可以绕销轴自由转动。滚子是活套在套筒上的，工作时滚子沿链轮齿廓滚动，滚子和轮齿间主要发生滚动摩擦，这样就可以减轻齿廓的磨损。链的磨损主要发生在销轴和套筒的接触面上。因此，内、外链板间应留少许间隙，以便润滑油能渗入销轴和套筒的摩擦面间。链板一般制成8字形，以使它的各个横截面具有接近相等的抗拉强度，同时也减小了链的质量和运动时的惯性力。

链条除了接头的链节外，各链节都是不可分离的，所以链的长度用链节数表示。为了使链条连成环形时，正好是外链板和内链板相连接，所以链节数最好为偶数。

齿形链又称无声链，它是由一组带有两个齿的链齿板左右交错并列铰接而成，如图13-5齿形链所示。每个链齿板的两个外侧直边为工作面，其间的夹角称为齿楔角，齿楔角一般为。工作时链齿板工作面与链轮轮齿相啮合而传递运动。

齿形链上设有导板，以防止链条工作时发生侧向窜动。导板有内导板和外导板之分。对于内导板齿形链，链轮轮齿上需开出导向槽。内导板齿形链导向性好，工作可靠，适用于高速及重载传动。对于外导板齿形链，不需要在链轮轮齿上开出导向槽。外导板齿形链的链轮结构简单，但导向性差，外导板与销轴铆合处容易松脱。当链轮宽度大于25～30mm时，一般采用内导板齿形链；当链轮宽度较小时，在链轮轮齿上开槽有困难，可采用外导板齿形链。

与滚子链相比，其轮齿受力均匀，故传动平稳、振动、噪声小，且承受冲击性能好，工作可靠，它允许的速度较高，最大可达到30m/s，多用于高速或运动精度要求较高、大传动比和小中心距等工作条件较为严酷的传动装置中。但是它结构复杂，难于制造，质量大，价格较高。

链节在进入和退出啮合时，销轴和套筒之间存在相对滑动，润滑不充分时将引起铰链的过度磨损。磨损导致链轮节圆增大，最终将产生跳齿或脱链而使传动失效。同时磨损还将导致外链节节距变长，因此实际链节距的不均匀性增大，使传动更不平稳。

链在运动过程中，链板在变应力状态下工作，经过一定的循环次数链板会产生疲劳断裂。在润滑条件良好且设计安装正确的情况下，链板的疲劳强度是决定链传动能力的主要因素。

工作中由于链条反复启动、制动、反转或受重复冲击载荷时承受较大的动载荷，经过多次冲击，滚子、套筒表面产生点蚀，且滚子、套筒和销轴会产生冲击断裂。此时应力循环次数一般小于104，它的载荷一般较疲劳破坏允许的载荷要大，但比脆性破断载荷小。

由于套筒和销轴间存在相对运动，在变载荷的作用下，润滑油膜难以形成，当转速过高时，套筒与销轴间摩擦产生的热量导致套筒与销轴的胶合失效。胶合限制了链传动的极限转速。

在低速重载的传动中或者链传动严重过载时，链元件被拉断。

通常链轮的寿命为链寿命的2~3倍以上，所以链传动的承载能力以链的强度和寿命为依据。

链传动的润滑十分重要，尤其对高速、重载的链传动。良好的润滑有利于减少铰链磨损，提高传动效率，缓和冲击，从而延长链条寿命。通常根据链速和链号按图13-29选择推荐的润滑方式。润滑油可采用L-AN32、L-AN46、L-AN68、L-AN100等全损耗系统用油，环境温度、速度高时宜采用粘度较高的润滑油。对于开式及低速重载传动，可在润滑油中加入MoS2、WS2等添加剂。对于不便使用润滑油的场合，允许使用润滑脂，但应定期清洗和更换润滑脂。

为了安全与防尘，链传动应安装防护罩。