根据几何轴线的形状，轴可分为直轴、曲轴和钢丝软轴，其中后两种轴属于专用零件。曲轴常用于往复式机械中，是内燃机、空气压缩机及活塞泵等机器的专用零件；钢丝软轴可以不受任何空间的限制，能将扭转或旋转运动灵活地传到任何所需的位置，常用于医疗设备、操纵机构、仪表等机械，例如建筑工地上浇铸混泥土的振动泵，汽车和摩托车上的里程表软轴等。

根据轴承受载荷的性质不同，直轴分为心轴、转轴、传动轴三种。

轴的设计的主要内容包括工作能力计算和结构设计两个方面。工作能力计算指的是轴的强度、刚度和振动稳定性方面的计算，多数情况下轴的工作能力主要取决于轴的强度；对于刚度要求较高的轴（如机床主轴），还应进行刚度计算；对于一些高速机械的轴（如高速磨床主轴，汽轮机主轴等）还应进行振动稳定性计算。另外，要根据装配、加工和受力等具体要求，合理确定轴的形状和各部分结构尺寸，即进行轴的结构设计。

在转轴设计中，因为转轴工作时受弯矩和转矩联合作用，而弯矩是与轴上载荷的大小及轴上零件相互位置有关的，所以当轴的结构尺寸未确定前，无法求出轴所受的弯矩。因此转轴设计时，首先按扭转强度或经验公式估算轴的直径，然后进行轴的结构设计，最后进行较精确的强度校核。

轴的结构设计任务是确定轴的合理形状和全部尺寸。其主要的要求是：（1）轴的结构形状应能满足使用要求，轴和轴上零件要有准确的工作位置；（2）轴应便于加工，轴上零件要易于装拆；（3）设计时应注意改善受力状况，减小应力集中。

轴的结构取决于受载情况、轴上零件的布置和固定方式、轴承的类型和尺寸、轴的工艺性等。由于影响轴结构的因素很多，因此轴并没有标准的结构形式，设计时需根据具体情况，全面考虑问题，才能得出较合理的结构。

轴的结构应便于加工、测量、装配和维修。因此在轴的结构设计时，应主要考虑以下几个主要问题：

- 加工工艺所必需的结构要素，如中心孔、螺纹退刀槽、砂轮越程槽等。

（2）合理确定轴与零件的配合性质，加工精度和表面粗糙度。

（3）采用键连接时，为加工方便，各轴段的键槽应设计在同一加工直线上。

（4）为便于轴上的零件的装配，避免划伤配合表面，减小应力集中，轴端、轴颈与轴肩的过渡部分应加工有倒角或者过渡圆角，且尽可能使倒角或者圆角的尺寸一致，便于加工。

轴和轴上零件的结构、工艺以及轴上零件的安装布置等对轴的强度有很大影响，在设计时应充分考虑，以提高轴的承载能力，减小轴的尺寸和机器重量，降低制造成本。

零件截面发生突然变化的地方，如轴肩、键槽、环槽等，都会产生应力集中现象，使轴产生疲劳破坏，这也是轴破坏的主要形式，因此在轴的设计中应力求降低应力集中。合金钢对应力集中比较敏感，尤需加以注意。

轴的表面粗糙度和表面强化处理方法也会对轴的疲劳强度产生影响。轴的表面愈粗糙，疲劳强度也愈低。因此，应合理减小轴的表面及圆角处的加工粗糙度值。当采用对应力集中甚为敏感的高强度材料制作轴时，表面质量尤应予以注意。

表面强化处理的方法有：表面高频淬火等热处理；表面渗碳、氰化、氮化等化学热处理；碾压、喷丸等强化处理。通过碾压、喷丸进行表面强化处理时可使轴的表层产生预压应力，从而提高轴的抗疲劳能力。