根据螺纹分布的部位，可分为内螺纹和外螺纹。在圆柱孔的内表面形成的螺纹称为内螺纹，在圆柱体的外表面形成的螺纹称为外螺纹。内螺纹和外螺纹旋合组成螺旋副，或称螺纹副。

根据工作性质，可分为连接用螺纹和传动用螺纹。连接用螺纹的当量摩擦角较大，有利于实现可靠连接；传动用螺纹的当量摩擦角较小，有利于提高传动的效率。

根据螺纹的牙型，可分为三角形螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹和锯齿形螺纹等。

根据螺旋线的绕行方向，可分为左旋螺纹和右旋螺纹。将螺纹轴线垂直放置时，螺纹的可见部分自左向右升高者，称为右旋；反之为左旋。机械制造中一般采用右旋螺纹，只有在特殊情况下才采用左旋螺纹。

实用中，绝大多数螺纹连接在装配时都必须拧紧，使连接在承受工作载荷之前，预先受到力的作用，称为预紧。这个预加的作用力称为预紧力。需预紧的螺纹连接称为紧连接，极少数不需要预紧的螺纹连接，称为松连接。

预紧的目的是为了增强连接的可靠性、紧密性和刚性，提高连接的防松能力，以防止受载后被连接件间出现缝隙或发生相对滑移；还可提高受变载荷的螺纹连接的疲劳强度。特别是对于像气缸盖、管路凸缘、齿轮箱轴承盖等紧密性要求较高的螺纹连接，预紧更为重要。但过大的预紧力会导致整个连接的结构尺寸增大，也会使连接件在装配或偶然过载时被拉断。通常规定，拧紧后螺栓的预紧应力不得超过其材料屈服极限σS的80％因此，为了保证连接所需要的预紧力，又不使连接件过载，对重要的螺纹连接，在装配时要控制预紧力的大小，其值可通过控制拧紧力矩等方法来实现。

螺纹紧固件一般采用单线普通螺纹，其螺纹升角很小，能满足自锁条件。此外，拧紧以后螺母和螺栓头部与支承面间的摩擦力也有防松作用。所以在静载荷和工作温度变化不大时，螺纹连接不会自动松脱。但在冲击、振动或变载荷的作用下，预紧力和摩擦力可能在某一瞬间消失，连接仍可能失去自锁作用而松脱，使连接失效，造成事故。在高温或温度变化较大的情况下，由于温度变形差异等原因，螺纹连接也可能发生松脱现象。因此，为了防止连接松脱，保证连接安全可靠，设计时必须采取有效的防松措施。

防松的根本问题在于防止螺纹副的相对转动。防松的方法很多，按工作原理的不同，可分为摩擦防松、机械防松和永久防松等。

摩擦防松的基本原理是增加螺杆与螺母牙间的摩擦力。采用这种防松方法时，拧紧的螺纹之间有不随外载荷变化的压力，因而始终有摩擦力矩防止相对转动。这种方法不十分可靠，故多用于冲击和振动较小的场合。

机械防松的基本原理是利用各种制动零件，以阻止拧紧的螺纹间产生相对运动。这种方法比较可靠，故应用较广。

永久防松破坏了螺纹副的运动关系，排除了相对运动的可能性，但不能重复使用。

螺纹连接的强度主要取决于螺栓的强度，因此，研究影响螺栓强度的因素和提高螺栓强度的措施，对提高连接系统的可靠性有着重要的意义。

影响螺栓强度的因素很多，主要涉及到螺纹牙的载荷分配、应力变化幅度、应力集中、附加应力、材料的力学性能和制造工艺等方面。

键主要用来实现轴和轴上零件之间的周向固定以传递运动和转矩，有些键还可实现轴上零件的轴向固定或轴向导向移动。键是一种标准零件，分为平键、半圆键、楔键和切向键等。

如图10-1普通平键所示，键的两侧面与轴和轮毂的键槽侧面相接触，键的上表面与轮毂上键槽底面之间则留有间隙，键的两个侧面是工作面，上下两底面是非工作面。工作时，靠键与键槽侧面的挤压传递转矩。

导向平键和滑键用于动连接，即轴与轮毂之间有轴向相对运动的连接。如图10-2导向平键所示，导向平键是一种较长的平键，用螺钉固定在轴上的键槽中，轴上传动零件可沿键作轴向滑移，为了便于拆装，在键上制有起键螺纹孔。

若零件滑移距离较大时，所需导向平键长度过大，制造困难，宜用滑键。如图10-3滑键所示，滑键固定在轮毂上，轴上零件带动滑键在轴上的键槽中作轴向滑移。使用滑键时轴上需铣出较长的键槽。

如图10-4半圆键所示，半圆键的工作面也是两侧面。它与平键一样具有定心较好的优点。轴上键槽用尺寸与半圆键相同的半圆键槽铣刀铣出，所以键在键槽中能绕其几何中心摆动，以适应轮毂中键槽的斜度，常用于锥形轴端与轮毂的连接。

键是标准件，其选择包括类型选择和尺寸选择两部分。

键的类型可根据连接的结构特点、使用要求和工作条件选择，选择时应考虑：需要传递转矩的大小，连接于轴上的零件是否需要沿轴向滑动及滑动距离的长短，连接的对中性要求，键是否需要具有轴向固定的作用，以及键在轴上的位置（在轴的中部还是端部）等。

销连接也是工程中常用的一种重要连接形式，主要用来固定零件之间的相对位置。

如图10-5圆柱销所示圆柱销利用微量过盈固定在销孔中，经过多次装拆后，连接的紧固性及定位精度会降低，故只宜用于不经常拆卸处。

如图10-6圆锥销所示圆锥销有1:50的锥度，装拆比圆柱销方便，多次装拆对连接的紧固性及定位精度影响较小，因此应用广泛。

如图10-7开口销所示开口销常与销轴构成铰链连接。装配时，将尾部分开，以防脱出。开口销除与销轴配用外，还常用作防松零件，用来防止连接螺母松动或锁紧其它紧固件。