凸轮机构是由凸轮、从动件和机架三个基本构件组成的一种高副机构。

凸轮机构的优点是：结构简单、紧凑，工作可靠，通过合理设计凸轮的廓线形状，可以使从动件实现各种预期的运动规律，因而广泛应用于各种机械，尤其是自动或半自动机械中。凸轮机构的缺点是：凸轮廓线与从动件之间是高副接触，易于磨损，凸轮轮廓制造较困难，一般多用于传力不大、位移不大的场合。

从动件的运动规律是指在凸轮廓线的推动下，从动件的位移s、速度v、加速度a、跃度j（加速度对时间的导数）随时间t变化的规律，常用图线表示，又称从动件运动线图。

一般假定凸轮匀速转动，凸轮转角φ与时间t成正比，所以从动件的运动规律又可表示为凸轮转角φ的函数。

同连杆机构一样，压力角是衡量凸轮机构传力性能优劣的一个重要参数，所谓凸轮机构的压力角，是指在不计摩擦的情况下，凸轮对从动件作用力的方向与从动件上力作用点绝对速度方向之间所夹的锐角。对于图4-1直动从动件盘型凸轮机构的压力角所示的直动滚子从动件盘形凸轮机构来讲，过滚子中心B所作凸轮廓线的法线n-n与从动件的运动方向线之间的夹角即压力角。

在生产实际中，为了提高凸轮机构的效率、改善受力情况，不但要求其最大压力角max小于临界压力角cr，而还应小于等于某一许用值，即max []<cr，而许用压力角[]远小于临界压力角cr。根据实践经验，对于推程（工作行程）推荐的许用压力角为：直动从动件，[]=30~40；摆动从动件，[]=35~45。对于回程（空回行程），当为形锁合的凸轮机构时，回程许用压力角一般仍取推程时的数值；而为力锁合的凸轮机构时，由于这时使从动件运动的封闭力较小且一般无自锁问题，故可采用较大的压力角，直动和摆动从动件回程通常取[]=70~80。

为了避免出现运动失真，对于外凸的凸轮廓线，应使理论廓线的最小曲率半径min大于滚子半径rr，即 =min -rr>0，但实际中还要考虑减小凸轮廓线与滚子的接触应力，因此应使实际廓线的最小曲率半径大于等于某一许用值，一般取[ ]=3~5mm。

由上式可知，一旦给定实际廓线的最小曲率半径的许用值[ ]，根据理论廓线的最小曲率半径min，就可以确定滚子半径可取的最大值，即 rr min -[ ]。

在用计算机对凸轮机构进行设计时，是先根据结构和强度等方面的条件选择滚子半径rr，通常取滚子半径rr=(0.1~0.5) r0，然后校核，不满足时，增大基圆半径r0重新设计。